ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический Университет имени В.Г. Короленко»

Кафедра математики и информатики

Среднее профессиональное образование

ОТЧЕТ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ. 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

УП. 04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Даты прохождения: 22.11.2025 – 05.12.2025.

ФИО ________________________

Гр. ________________________

Руководитель учебной практики

Касаткин К. А. ________________________

Оценка ________________

Дата __________________

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Анализ предметной области	4

Анализ существующих аналогов. Определение функционала	5

Разработка	7

Тестирование	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22

ПРИЛОЖЕНИЯ	23

# ВВЕДЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики выполнялась работа по интеграции оборудования технопарка с программной средой NI VISA. Основным объектом исследования выступил функциональный генератор PeakTech 4055MV, для которого требовалась настройка драйверов типа USB raw. Ключевая цель работы заключалась в обеспечении стабильного программного управления генератором через интерфейс NI VISA.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Анализ предметной области и технических требований к драйверам.

- Обзор существующих методов установки и аналогичных решений.

- Подбор оптимального инструментария.

- Непосредственная инсталляция и настройка драйверов.

- Проведение тестирования оборудования и документирование результатов.

# Анализ предметной области

NI VISA — высокоуровневый интерфейс ввода-вывода, предназначенный для управления приборами и сбора данных. Для интеграции функционального генератора PeakTech 4055MV в данную среду через USB-порт используется драйвер типа NI VISA USB raw. Он обеспечивает низкоуровневую передачу данных между аппаратной частью генератора и программной средой.

Процесс установки и подписания драйверов в среде Windows требует использования ряда специализированных форматов файлов:

- INF-файл: Текстовый конфигурационный файл, содержащий инструкции для операционной системы по установке драйвера и настройке устройства.

- CAT-файл (Каталог безопасности): Компонент, содержащий цифровую подпись драйвера, гарантирующую целостность файлов, перечисленных в INF-файле.

- Сертификат: Цифровой документ, подтверждающий подлинность издателя программного обеспечения или драйвера.

- CER-файл: Стандартный файл сертификата безопасности, выдаваемый удостоверяющим центром (CA).

- PFX-файл: Контейнер формата PKCS#12, который объединяет в себе открытый сертификат (CER) и соответствующий ему закрытый ключ (PVK), необходимые для процедуры цифровой подписи.

# Анализ существующих аналогов. Определение функционала

В рамках аналитического этапа были изучены стандартные подходы к сопряжению измерительного оборудования с ПК. В качестве методологической базы рассматривались технические руководства и алгоритмы установки драйверов для аналогичных моделей генераторов и приборов, функционирующих на базе архитектуры NI VISA.

На основе проведенного анализа был сформирован следующий план выполнения работы:

- Подготовка программной среды: Установка базовых компонентов и утилит.

- Конфигурирование: Генерация файлов драйвера и создание сертификата безопасности.

- Легитимация ПО: Подписанные драйвера цифровой подписью и его инсталляция в систему.

- Контроль качества: Функциональное тестирование устройства и проверка стабильности связи.

Анализ и выбор программных средств

Для реализации поставленных задач был сформирован комплекс программных инструментов, охватывающий все этапы работы: от генерации конфигурационных файлов до финализации установки драйвера. В перечень используемых средств вошли:

- Windows Driver Kit (WDK): Пакет средств разработки от Microsoft, необходимый для создания, тестирования и отладки драйверов в среде Windows.

- NI-VISA Driver Wizard: Специализированная утилита от National Instruments, предназначенная для автоматической генерации INF-файлов, описывающих параметры подключаемого устройства.

- PowerShell: Расширяющаяся оболочка с интерфейсом командной строки. В рамках работы использовалась для генерации и управления сертификатами безопасности.

- Командная строка (cmd.exe): Системный интерпретатор команд, применявшийся для выполнения операций по подписанию драйверов и их инсталляции через утилиты WDK.

Вывод: Выбранный набор инструментов является достаточным для полного цикла развертывания драйверов. Он гарантирует корректную интеграцию генератора PeakTech 4055MV в среду NI VISA и обеспечивает стабильность работы оборудования.

# Разработка

По итогам выполнения задания был сформирован подробный мануал по настройке драйверов для генератора PeakTech 4055MV, полный текст которого приведен в Приложении 1.

Процесс развертывания драйвера NI VISA USB raw начался с подготовки рабочей среды:

Организация доступа к ПО: Для переноса необходимых дистрибутивов (Windows Driver Kit и образа ni-visa.iso) было настроено локальное сетевое соединение через интерфейс Ethernet.

Рисунок 1 - Установка WDK

Создание INF- и CAT-файлов драйвера требует обязательного определения уникальных аппаратных идентификаторов устройства – VID (Vendor ID) и PID (Product ID). Для получения этих данных была проведена диагностика через системный Диспетчер устройств.

Процедура идентификации включала:

- Подключение функционального генератора PeakTech к рабочей станции.

- Запуск Диспетчера устройств и переход к свойствам нового подключения.

- Фиксация значений VID и PID, доступных во вкладке «Сведения» в свойстве «ИД оборудования» (см. Рис. 2).

- После успешного получения идентификаторов устройство было отключено от ПК.

Рисунок 2 – Аппаратные идентификаторы (PID и VID) устройства PeakTech

Используя полученные VID и PID, был сгенерирован конфигурационный INF-файл с помощью специализированной утилиты NI-VISA Driver Wizard (см. Рис. 3 – 5).

Рисунок 3 – Выбор Hardware Bus Selection

Рисунок 4 – Выбор устройства из Device List, по свойству VID и PID

Рисунок 5 – Указаны имя INF-файла и папка сохранения

Создание CAT-файла из INF-файла в командной строке (cmd) от имени Администратора используя эту команду (см. Рис. 6)

"C:\Program Files (x86)\WindowsKits\10\bin\10.0.22621.0\x86\Inf2Cat.exe"/driver:"C:\devtools\drv2\peaktech_4055mv" /os:10_X64

Рисунок 6 - Создание CAT-файла

Создана папка, в ней будет сохранен сертификат. Затем в PowerShell от имени администратора выполнены следующие команды (см. Рис. 7)

$todaydate = Get-Date

$add3year = $todaydate.AddYears(3)

$cert = New-SelfSignedCertificate -Subject "ИмяСертификата” -Type CodeSigningCert -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My -notafter $add3year

Созданный сертификат экспортирован в pfx файл с паролем:

$CertPassword = ConvertTo-SecureString -String “Пароль” -Force –AsPlainText

Export-PfxCertificate -Cert $cert -FilePath C:\Путь к созданной ранее папке\имя.pfx -Password $CertPassword

Рисунок 7 – Генерация сертификата

Для установки сертификата выполнены следующие действия (см. Рис. 8 - 12):

- Переход в папку с pfx-файлом.

- Выбран пункт “Установить сертификат” в контекстном меню

- В мастере импорта сертификатов выбрано расположение хранилища

Рисунок 8 – Мастер импорта сертификатов

Рисунок 9 - Выбор файла для импортирования

Рисунок 10 - Ввод пароля

Рисунок 11 – Выбор хранилища

Рисунок 12 – Подтверждение выбора

После всех пунктов использованы эти команды для добавления сертификата в доверенные хранилища (см. Рис. 13):

$certFile = Export-Certificate -Cert $cert -FilePath "C:\si132\Vorobyov_Saveliy\Сертификат\peaktech_4055mv_4060.cer"

Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\AuthRoot -FilePath $certFile.FullName

Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\TrustedPublisher -FilePath $certFile.FullName

Рисунок 13 - Добавление сертификата в доверенные хранилища

С помощью Консоли управления Майкрософт (MMC), проверены установленные сертификаты. Для этого использовано сочетание клавиш Win + R, далее выполнена команда mmc. В консоли открыта вкладка Файл и выбран пункт “Добавить или удалить оснастку”. Добавлены и изучены сертификаты текущего пользователя (см. Рис. 14-16).

Рисунок 14 - Добавление или удаление оснастки в корне консоли

Рисунок 15 – Пример работы с консолью управления Майкрософт

Рисунок 16 – Доверенные корневые центры сертификации

Драйвер подписан с помощью утилиты signtool, ранее созданным сертификатом. Для этого были выполнены следующие шаги (см. Рис. 17-18):

- Запущена командную строку от имени администратора.

- Выполнены команды:

cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.19041.0\x86

signtool sign /f C:\Путь к созданной ранее папке\имя_Файла.pfx /p <пароль> C:\Путь_к_папке_с_INF_и_CAT_файлами\имя_Файла.cat

Рисунок 17 – Подпись драйвера

Рисунок 18 – Успешная установка драйвера

# Тестирование

Было проведено тестирование, в ходе которого было выявлено, что генератор PeakTech имеет неправильное имя в Диспетчере устройств (см. Рис. 19).

Рисунок 19 – Ошибка. Неправильно отображение имени устройства

Ошибка была устранена посредством редактирования INF-файла. Имя устройство в строке USB\VID_4348&PID_5537.DeviceDesc было изменено на «PeakTech 4055MV» (см. Рис. 20). Затем был заново создан cat-файл и подписан сертификатом.

Рисунок 20 – Правильное отображение имени устройства

После повторной установки драйвера было проведено тестирование с использованием программного обеспечения NI VISA. Генератор PeakTech 4055MV успешно подключен и работает через USB-интерфейс (см. Рис. 21)

Рисунок 21 – Тестирование устройства с помощью

VISA Interactive control

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения учебной практики была успешно решена ключевая задача — осуществлена инсталляция и настройка драйверов NI VISA USB raw для функционального генератора PeakTech 4055MV.

В ходе работы были достигнуты следующие результаты:

- Разработан подробный алгоритм установки и настройки драйвера (представлен в Приложении 1).

- Изучены принципы функционирования интерфейса NI VISA и основы разработки драйверов для устройств Windows.

- Освоены практические навыки работы со специализированным инструментарием (WDK, NI-VISA Driver Wizard) для генерации, подписи и верификации файлов драйверов (INF, CAT).

- Получен опыт по созданию самоподписанных сертификатов безопасности и процедуре цифровой подписи программного обеспечения.

Выполнение задания способствовало формированию важнейших профессиональных компетенций, включая навыки инсталляции и конфигурирования программно-аппаратных комплексов, а также способность к диагностике и оперативному устранению неисправностей в системе управления приборами.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- NI-VISA: управление приборами через USB. URL:

https://microsin.net/programming/pc/ni-visa-usb-instrument-control-tutorial.html (дата обращения — 25.11.2025).

- Как подписать драйвер Windows с помощью самоподписанного

сертификата? URL: https://winitpro.ru/index.php/2014/05/08/kak-samostoyatelno-podpisat-drajver-dlya-windows-7/ (дата обращения — 25.11.2025).

- Using a *.inf File from the Driver Development Wizard on Windows 8 or

Higher. URL:https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YH1PCAW&l=ru-RU (дата обращения — 25.11.2025).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по установке драйверов устройства NI VISA USB raw на примере функционального генератора PeakTech 4055MV

### 1. Подготовка и инсталляция программных компонентов:

1. Windows Driver Kit (WDK): Произвести инсталляцию пакета WDK (файл setup.exe) с правами администратора.

2. NI-VISA Driver Wizard: Смонтировать образ ni-visa_offline.iso и выполнить установку программного комплекса NI-VISA с правами администратора.

### 2. Идентификация устройства (VID и PID):

Перед генерацией файлов драйвера необходимо определить аппаратные идентификаторы устройства.

- Подключить генератор PeakTech 4055MV к рабочему компьютеру.

- Открыть Диспетчер устройств. Выбрать подключенный прибор.

- В Свойствах устройства перейти на вкладку «Сведения» и в выпадающем списке выбрать свойство «ИД оборудования».

- Зафиксировать значения VID и PID (например: USB/VID_1234&PID_1234).

- Отключить генератор от ПК.

### 3. Генерация INF-файла

Для создания файла конфигурации драйвера используется NI-VISA Driver Wizard.

- Запустить NI-VISA Driver Wizard.

- Выбрать тип шины — Hardware Bus Selection — USB.

- Выбрать устройство из списка (Device List), ориентируясь на ранее полученные VID и PID. Нажать Next.

- Указать имя генерируемого INF-файла и целевую папку для сохранения. Нажать Next.

- Вручную открыть созданный INF-файл текстовым редактором (например, Блокнот) и изменить значение в строке, описывающей устройство, на корректное:

USB\VID_4348&PID_5537.DeviceDesc="PeakTech 4055MV"

- Сохранить изменения в INF-файле.

### 4. Создание и подпись драйвера

#### 4.1. Генерация CAT-файла (Каталог безопасности)

- Запустить Командную строку (cmd.exe) с правами администратора.

- Перейти в директорию, содержащую утилиты WDK:
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\x86

- Выполнить генерацию CAT-файла, указав путь к INF-файлу и целевую ОС:
Inf2Cat.exe /driver:"C:\Путь_к_папке_с_драйвером" /os:10_x64 /verbose

#### 4.2. Создание самоподписанного сертификата (PowerShell)

- Создать рабочую директорию для хранения сертификатов.

- Запустить PowerShell с правами администратора.

- Выполнить создание сертификата для подписи кода (Изменить: "ИмяСертификата"):

$todaydate = Get-Date

$add3year = $todaydate.AddYears(3)

$cert = New-SelfSignedCertificate -Subject "ИмяСертификата" -Type CodeSigningCert -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My -notafter $add3year

- Экспорт в PFX-файл (содержит закрытый ключ). Указать Пароль и имя.pfx:

$CertPassword = ConvertTo-SecureString -String "Пароль" -Force –AsPlainText

Export-PfxCertificate -Cert $cert -FilePath C:\Путь_к_папке\имя.pfx -Password $CertPassword

- Экспорт и добавление сертификата в доверенные хранилища (для успешной установки). Указать имя.cer:

$certFile = Export-Certificate -Cert $cert -FilePath C:\Путь_к_папке\имя.cer

Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\AuthRoot -FilePath $certFile.FullName

Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\TrustedPublisher -FilePath $certFile.FullName

#### 4.3. Подпись драйвера и установка сертификата

- Установка сертификата: Перейти в папку с CER-файлом. Вызвать контекстное меню (Правая кнопка мыши) и выбрать «Установить сертификат». В мастере импорта выбрать «Текущий пользователь» и завершить процесс.

- Цифровая подпись CAT-файла: Запустить Командную строку (cmd.exe) от имени администратора. Перейти в директорию утилиты signtool.exe (путь может меняться в зависимости от версии WDK, пример пути ниже):
cd C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.19041.0\x86

- Выполнить подпись, указав путь к PFX-файлу, пароль и путь к CAT-файлу:
signtool sign /f C:\Путь_к_папке\имяФайла.pfx /p <пароль> C:\Путь_к_CAT_файлу\имяФайла.cat

### 5. Финальная инсталляция и верификация

- Перейти в папку с подписанным INF-файлом. Вызвать контекстное меню (Правая кнопка мыши) и выбрать «Установить».

- Подключить функциональный генератор PeakTech 4055MV к USB-порту.

- Открыть Диспетчер устройств и убедиться, что устройство корректно распознано в ветке NI-VISA USB Devices.