Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем

Дата: 25.11.2025

Билет №7

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Воробьева Савелия Игоревича

Задача 7. Конфигурирование программных и аппаратных средств по заданному алгоритму.

Алгоритм настройки локальной сети для передачи установочного образа NI-VISA между двумя компьютерами:

1. Физическое подключение устройств

- Соедините два компьютера посредством Ethernet-кабеля (витой пары).

- Убедитесь, что оба компьютера включены и функционируют в штатном режиме.

2. Настройка сетевых параметров

- На каждом из компьютеров откройте «Центр управления сетями и общим доступом».

- Перейдите в параметры сетевого адаптера и настройте статические IP-адреса для обоих устройств в одной подсети (например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0).

3. Настройка общего доступа

- На компьютере-источнике (где расположен установочный образ NI-VISA):

- Активируйте общий доступ к папке с установочным образом через свойства папки → вкладка «Доступ».

- Настройте разрешения для пользователей, предоставив права на чтение содержимого.

- Убедитесь, что в настройках сети включено сетевое обнаружение и общий доступ к файлам.

4. Копирование установочных файлов

- На компьютере-приемнике:

- Откройте «Проводник» и введите в адресной строке сетевой путь к общему ресурсу (например, `\\192.168.1.1\Shared_Folder`).

- Скопируйте установочный образ NI-VISA на локальный диск приемника.

5. Проверка целостности данных

- После завершения копирования проверьте контрольную сумму полученных файлов (например, через встроенные средства проверки хэшей) или сравните размеры исходных и скопированных файлов.

- Убедитесь в отсутствии ошибок передачи и возможности запуска установочного образа.

Выводы

Организация прямого кабельного соединения между компьютерами через Ethernet-кабель представляет собой эффективный метод создания локальной сети для передачи объемных файлов. Предложенный алгоритм обеспечивает пошаговую настройку сети, настройку прав доступа и процедуру верификации целостности данных, что гарантирует надежную передачу установочного образа NI-VISA между двумя компьютерами без использования дополнительного сетевого оборудования.